Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-СТРИТ
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-СТРИТ» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники светодиодные уличные предназначены для освещения дорог и улиц, площадей и т.п. Светильники обладают высокой светоотдачей, малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА

| ЭКОЭЛ -СТРИТ | 100. | 5К. | Д. | IP67 - | 670. | ПКП. | ЭК. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия «Уличный» | Индекс мощности | Цветовая температура: | Тип диаграммы: | Степень защиты | Длина корпуса | Материал/Тип светорассеива-теля. | Источник питания | Доп. индекс |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200), Ш – широкая;
Класс пылевлагозащиты: IP67;
Материал/Тип светорассеивателя: ПКП – прозрачный поликарбонат, 
ПММА – полиметилметакрилат;
Производитель источника питания: MW – Mean Well или полный аналог,  ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» и др. 
Дополнительные индексы: DIM - диммируемый

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

| Наименование | Мощность, Вт | Световой | Размеры | Вес, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поток, лм | Д х Ш х В, мм | кг |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-20.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.0 | 20 | 2 325 | 370х95х128 | 1,4 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-30.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.0 | 30 | 4 650 | 370х95х128 | 1,9 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-50.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.0 | 50 | 7 750 | 370х95х128 | 3 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-100.5К.Д.IP67-540.ПКП.MW.0 | 100 | 15 550 | 540х95х128 | 2,2 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-150.5К.Д.IP67-770.ПКП.MW.0 | 150 | 23 250 | 770х95х128 | 3,4 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-200.5К.Д.IP67-540.ПКП.MW.0 | 200 | 31 000 | 540х195х128 | 1,9 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-250.5К.Д.IP67-540.ПКП.MW.0 | 250 | 38 750 | 540х195х128 | 3,3 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-300.5К.Д.IP67-770.ПКП.MW.0 | 300 | 46 500 | 770х195х128 | 4,4 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-50.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0 | 50 | 7 850 | 370 x 95 x 128 | 1,5 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-70.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0 | 70 | 10 990 | 370 x 95 x 128 | 2 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-100.5К.Ш.IP67-670.0.MW.0 | 100 | 16 040 | 670 x 95 x 128 | 3 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-100.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0 | 100 | 16 040 | 370x 195 x 128 | 3,2 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-150.5К.Ш.IP67-820.0.MW.0 | 150 | 23 500 | 820 x 95 x 128 | 3,4 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-150.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0 | 150 | 23 050 | 370 x 295 x 128 | 3,7 |
| ЭКОЭЛ-СТРИТ-200.5К.Ш.IP67-670.0.MW.0 | 200 | 31400 | 670 x195 x 128 | 5 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «СТРИТ»

| Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 110-305 В |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации | от -45 до +55 0C (от -60 до +60 опционально) |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Уровень пульсаций светового потока | не более 3% |
| Срок службы светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Производитель светодиодов | OSRAM, Refond |
| Вид климатического исполнения | УХЛ-1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | I |

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

7.2 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.

7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.

8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.

9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.

9.3 При этом обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал провод L (фазу).

9.4 Установите и закрепите светильник.

| L | – фаза, коричневый провод; |
| --- | --- |
| N | – нейтраль, синий провод; |
| РЕ | – заземление, желто-зеленый; |

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием брака и приложенными к нему фотографиями дефектного изделия.

10.5 Изделие, направляемое на ремонт должно быть очищено от загрязнений и помещено в упаковку обеспечивающую сохранность при транспортировке.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-СТРИТ» -1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка -1шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Утилизация изделия в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

12.2 Содержание благородных металлов: нет

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

|  | Дата изготовлен.: Штамп ОТК |
| --- | --- |

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru