Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ- АЗС-80
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «ЭКОЭЛ-АЗС» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии АЗС предназначены для освещения автозаправочных станций (АЗС) различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА

| ЭКОЭЛ - АЗС | 80. | 5К. | Г60. | IP67 - | 370. | CC. | MW. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Индекс мощности | Цветовая температура: | Тип диаграммы: | Степень защиты | Длина корпуса | Материал/Тип светорассеива-теля. | Источник питания | Доп. индекс |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ

Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: К – концентрированная, Г – глубокая;
Класс пылевлагозащиты: IP67;
Материал/Тип светорассеивателя: СС – стекло силикатное;
Производитель источника питания: MW – Mean Well,  ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» и др. 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, и т.д.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «АЗС»

| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| --- | --- |
| Световой поток | 9300 Лм |
| Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| Напряжение питания | 110-305 В |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации | от -45 до +55 0C |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Уровень пульсаций светового потока | менее 3% |
| Срок службы светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Вид климатического исполнения | УХЛ-1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | I |
| Габаритные размеры (Наруж./внутр) | 370х370х105/220х220 мм |
| Срок гарантийного обслуживания | 60 месяцев |

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

6.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.

6.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

6.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.

7.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

8. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
8.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
8.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
8.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
8.4 Установите и закрепите светильник.

| L | – фаза, коричневый провод; |
| --- | --- |
| N | – нейтраль, синий провод; |
| РЕ | – заземление, желто-зеленый; |

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

9.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

9.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

9.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.

9.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке.

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-АЗС»

Паспорт – 1 шт.

Упаковка -1шт.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники серии ЭКОЭЛ-АЗС экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

12. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

|  | Дата изготовления: Штамп ОТК |
| --- | --- |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.