Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии ИНТЕРЬЕР предназначены для освещения внутренних помещений различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА

| ЭКОЭЛ- ИНТЕРЬЕР | 20. | 4К. | Д. | IP40 - | 600. | ПСП. | ЭК. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Индекс мощности | Цветовая температура: | Тип диаграммы: | Степень защиты | Длина корпуса | Материал/Тип светорассеива-теля. | Источник питания | Доп. индекс |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200);  
Класс пылевлагозащиты: IP 40, IP 65;
Материал/Тип светорассеивателя: ПСП –полистирол прозрачный, ПСО – полистирол опаловый;
Производитель источника питания: ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» и др. 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, ОАД-оптико-акустический датчик (включение в темноте и при наличии постороннего шума) и т.д.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ИНТЕРЬЕР»

| Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 176..264В |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Степень защиты | IP40, IP65 (см. этикетку) |
| Температура эксплуатации | от -45 до +55 0C |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Уровень пульсаций светового потока | менее 3% |
| Срок службы светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Вид климатического исполнения | УХЛ-1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | I |
| Время включения при срабатывании ОАД (при наличии) | 35 секунд |
| Срок гарантийного обслуживания | 36 месяцев |

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

|  | Мощность, Вт | Свет. поток, лм | Размеры Д х Ш х В, мм | Вес, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-10.X.Д.IP65-340.ПСП.ЭК.0 | ## 10 | # 1272 | ## 340 x 159 x 45 | # 1,0 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-10.X.Д.IP65-340.ПСП.ЭК.0 | ## 10 | # 1170 | ## 340 x 159 x 45 | # 1,0 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-20.X.Д.IP65-600.ПСП.ЭК.0 | ## 20 | # 2544 | ## 600 x 159 x 45 | # 1,3 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-20.X.Д.IP65-600.ПСО.ЭК.0 | ## 20 | # 2340 | ## 600 x 159 x 45 | # 1,3 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-20S.X.Д.IP65-340.ПСП.ЭК.0 | ## 20 | # 2544 | ## 340 x 159 x 45 | # 1,0 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-20S.X.Д.IP65-340.ПСО.ЭК.0 | ## 20 | # 2340 | ## 340 x 159 x 45 | # 1,0 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-30.X.Д.IP65-340.ПСП.ЭК.0 | ## 30 | # 3600 | ## 340 x 159 x 45 | # 1,0 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-40.X.Д.IP65-1120.ПСП.ЭК.0 | ## 40 | # 5088 | ## 1120 x 159 x 45 | # 2,5 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-40.X.Д.IP65-1120.ПС0.ЭК.0 | ## 40 | # 4680 | ## 1120 x 159 x 45 | # 2,5 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-40S.X.Д.IP65-600.ПСП.ЭК.0 | ## 40 | # 5088 | ## 600 x 159 x 45 | # 1,3 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-40S.X.Д.IP65-600.ПСО.ЭК.0 | ## 40 | # 4680 | ## 600 x 159 x 45 | # 1,3 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-50.X.Д.IP65-1386.ПСП.ЭК.0 | ## 50 | # 6095 | ## 1386 x 159 x 45 | # 3,1 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-65.X.Д.IP65-1640.ПСП.ЭК.0 | ## 65 | # 8190 | ## 1640 x 159 x 45 | # 3,7 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-65.X.Д.IP65-1640.ПСО.ЭК.0 | ## 65 | # 7534 | ## 1640 x 159 x 45 | # 3,7 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-60S.X.Д.IP65-600.ПСП.ЭК.0 | ## 60 | # 7632 | ## 600 x 159 x 45 | # 1,3 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2-80.X.Д.IP65-1120.ПСП.ЭК.0 | ## 70 | # 8029 | ## 1120 x 159 x 45 | # 2,5 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2 Н60-20.X.Д.IP65-440.ПСП.ЭК.0 | ## 20 | # 2700 | ## 440 x 159 x 45 | # 1,2 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2 Н120-40.X.Д.IP65-840.ПСП.ЭК.0 | ## 40 | # 5480 | ## 840 x 159 x 45 | # 2,5 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2 Н120-40.X.Д.IP65-840.ПСО.ЭК.0 | ## 40 | # 5040 | ## 840 x 159 x 45 | # 2,5 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2 Н120-60.X.Д.IP65-840.ПСП.ЭК.0 | ## 60 | # 7500 | ## 840 x 159 x 45 | # 2,5 |
| # ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР v2 Н120-60.X.Д.IP65-840.ПСО.ЭК.0 | ## 60 | # 6900 | ## 840 x 159 x 45 | # 2,5 |

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании. Светильник относится к первой группе электробезопасности - подключения провода заземления обязательно.

7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.

8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L.

9.4 Установите и закрепите светильник.

| Для моделей без БАП |  |  | Для моделей с БАП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lsw |  | – коммутируемая фаза, черный провод |  |
| N | – нейтраль, синий провод |  | N |  | – нейтраль, синий провод |  |
| РЕ | – заземление, желто-зеленый |  | РЕ |  | – заземление, желто-зеленый провод |  |
| L | – фаза, коричневый провод |  | L |  | – некоммутируемая фаза, коричневый провод |  |

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.

10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный уличный ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР

Паспорт – 1 шт.

Упаковка -1шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники серии ЭКОЭЛ-ИНТЕРЬЕР экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

|  | Дата изготовления: Штамп ОТК |
| --- | --- |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.