Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии «ЛИНИЯ 4» предназначены для общего освещения помещений различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА

| ЭКОЭЛ - ЛИНИЯ 4 | 40. | 5К | Д. | IP65 - | 1000. | ПСП. | ЭК. | БАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Индекс мощности | Цветовая температура | Тип диаграммы | Степень защиты | Длина корпуса | Материал/Тип светорассеива-теля. | Источник питания | Доп. индекс |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 4К – 4000К, 5К – 5000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200); 
Класс пылевлагозащиты: IP65;
Материал/Тип светорассеивателя: ПКП –поликарбонат прозрачный, 
ПСП – полистирол призматический прозрачный; ПКО – поликарбонат опал, ПСО- полистирол опал.
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, и т.д.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ЛИНИЯ 4»

| Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 176..264В |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Степень защиты | IP54, IP65 (см. на этикетке) |
| Температура эксплуатации | от -45 до +55 0C |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Уровень пульсаций светового потока | менее 3% |
| Срок службы светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Вид климатического исполнения | УХЛ-1 |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | I |
| Срок гарантийного обслуживания | 36 месяцев |

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

| # Наименование | # W | # Lm | # Дл | # Ш | # В | # кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-10.5К.Д.IPХХ-300.ПСП.ЭК.0 | ## 10 | ## 900 | ## 300 | ## 50 | ## 65 | ## 0,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д.IPХХ-300.ПСП.ЭК.0 | ## 20 | ## 1800 | ## 300 | ## 50 | ## 65 | ## 0,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д. IPХХ -500.ПСП.ЭК.0 | ## 23 | ## 1800 | ## 500 | ## 50 | ## 65 | ## 0,7 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -500.ПСП.ЭК.0 | ## 30 | ## 2400 | ## 500 | ## 50 | ## 65 | ## 0,7 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -1000.ПСП.ЭК.0 | ## 30 | ## 2400 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-40.5К.Д. IPХХ -1000.ПСП.ЭК.0 | ## 40 | ## 3600 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1000.ПСП.ЭК.0 | ## 78 | ## 7200 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-60.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0 | ## 54 | ## 5400 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0 | ## 82 | ## 7380 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-100.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0 | ## 105 | ## 9450 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-120.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0 | ## 120 | ## 10800 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-10.5К.Д.IPХХ-300.ПСО.ЭК.0 | ## 10 | ## 850 | ## 300 | ## 50 | ## 65 | ## 0,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д.IPХХ-300.ПСО.ЭК.0 | ## 20 | ## 1700 | ## 300 | ## 50 | ## 65 | ## 0,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д. IPХХ -500.ПСО.ЭК.0 | ## 23 | ## 1950 | ## 500 | ## 50 | ## 65 | ## 0,7 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -500.ПСО.ЭК.0 | ## 30 | ## 2550 | ## 500 | ## 50 | ## 65 | ## 0,7 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -1000.ПСО.ЭК.0 | ## 30 | ## 2550 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-40.5К.Д. IPХХ -1000.ПСО.ЭК.0 | ## 40 | ## 3400 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1000.ПСО.ЭК.0 | ## 78 | ## 6800 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-60.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0 | ## 54 | ## 4600 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0 | ## 82 | ## 6800 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-100.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0 | ## 105 | ## 8900 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-120.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0 | ## 120 | ## 10200 | ## 1500 | ## 50 | ## 65 | ## 1,5 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-50.5К.Г90. IPХХ -800.ПКП.ЭК.0 | ## 50 | ## 5000 | ## 800 | ## 50 | ## 65 | ## 0,8 |
| ## ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-50.5К.Г90. IPХХ -1200.ПКП.ЭК.0 | ## 50 | ## 5000 | ## 1000 | ## 50 | ## 65 | ## 1,2 |
| ## Крепление (дополнительно): |  |  |  |  |  |  |
| ## крепление ЛИНИЯ-ПРОМ (кронштейн Г-обр.) |  |  |  |  |  |  |
| ## крепление Трос 2м с регулировкой высоты (серебро) |  |  |  |  |  |  |
| ## крепление Трос 2м с регулировкой высоты (черный) |  |  |  |  |  |  |

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.

7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.

8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
9.4 Установите и закрепите светильник.

| L | – фаза, коричневый провод; |
| --- | --- |
| N | – нейтраль, синий провод; |
| РЕ | – заземление, желто-зеленый; |

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.

10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный уличный ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4

Паспорт – 1 шт.

Упаковка -1шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники серии ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4 экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

|  | Дата изготовления: Штамп ОТК |
| --- | --- |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.