Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-ОФИС
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-ОФИС» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии ОФИС предназначены для освещения внутренних помещений (ОФИС) различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Светильники соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора для общеобразовательных учреждений (Постановление правительства РФ №2255 от 24.12.2020 г. п.26 В).).

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА

| ЭКОЭЛ - ОФИС | 35. | 4К. | Д. | IP40 - | 595. | ПСО. | ЭК. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Индекс мощности | Цветовая температура: | Тип диаграммы: | Степень защиты | Длина корпуса | Материал/Тип светорассеива-теля. | Источник питания | Доп. индекс |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200);  
Класс пылевлагозащиты: IP40, IP54;
Материал/Тип светорассеивателя: ПСП –полистирол прозрачный, 
ПСО – полистирол опаловый; ПКО – поликарбонат опаловый
Производитель источника питания: ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» или полный аналог, 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания и т. д.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ОФИС»

| Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 176..264В |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура эксплуатации | от +1 до +40 0C |
| Индекс цветопередачи CRI | 80, 90, 97 |
| Уровень пульсаций светового потока | менее 3% |
| Габаритная яркость | не превышает 5000 кд/м2 |
| Срок службы светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Равномерность распределения яркости по вых. окну | по ГОСТ 54350-2015 |
| Производитель светодиодов | Refond |
| Вид климатического исполнения | УХЛ-1 |
| Материал корпуса | сталь |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | I |
| Срок гарантийного обслуживания | 36 месяцев |

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

| № | Наименование металлический корпус | Мощность, Вт | Свет. поток, лм | Размеры Д х Ш х В, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-10.X.Д.IP40-595х120.ПСП.ЭК.0 | 10 | 1 423 | 595 x 120 x 40 | 1 |
| ## 2 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-10.X.Д.IP40-595х120.ПСО.ЭК.0 | 10 | 1 349 | 595 x 120 x 40 | 1 |
| ## 3 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-18.X.Д.IP40-595х295.ПСП.ЭК.РЗ-Ra90 | 18 | 2 703 | 595 x 295 x 40 | 1,2 |
| ## 4 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-18.X.Д.IP40-595х295.ПСО.ЭК.РЗ-Ra90 | 18 | 2 564 | 595 x 295 x 40 | 1,2 |
| ## 5 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-20.X.Д.IP40-595х295.ПСП.ЭК.0 | 19 | 2 703 | 595 x 295 x 40 | 1,2 |
| ## 6 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-20.X.Д.IP40-595х295.ПСО.ЭК.0 | 19 | 2 564 | 595 x 295 x 40 | 1,2 |
| ## 7 | ## ЭКОЭЛ-ОФИС v2-25.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0 | 26 | 3230 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 8 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0 | 35 | 4 980 | 595 x 595 x 40 | 2,8 |
| ## 9 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0 | 35 | 4 723 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 10 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.Ra90 | 32 | 3960 | 595 x 595 x 40 | 2,8 |
| ## 11 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.Ra90 | 32 | 3560 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 12 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.Ra90 | 35 | 3400 | 595 x 595 x 40 | 2,8 |
| ## 13 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.Ra90 | 35 | 3740 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 14 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.РЗ-Ra90 | 35 | 3500 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 15 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-1200х180.ПСП.ЭК.0 | 35 | 4 980 | 1200 x 180 x 40 | 2,8 |
| ## 16 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-1200х180.ПСО.ЭК.0 | 35 | 4 723 | 1200 x 180 x 40 | 2.8 |
| ## 17 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-38.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.РЗ | 38 | 4200 | 595 x 595 x 35 | 2,0 |
| ## 18 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0 | 40 | 5 691 | 595 x 595 x 40 | 2,8 |
| ## 19 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0 | 40 | 5 397 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 20 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-1200х180.ПСП.ЭК.0 | 40 | 5 691 | 1200 x 180 x 40 | 3,2 |
| ## 21 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-1200х180.ПСО.ЭК.0 | 40 | 5 397 | 1200 x 180 x 40 | 2.8 |
| ## 22 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-45.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0 | 45 | 6 403 | 595 x 595 x 40 | 3,2 |
| ## 23 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-45.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0 | 45 | 6 072 | 595 x 595 x 40 | 2.8 |
| ## 24 | ## ЭКОЭЛ-ОФИС v2-55.4К.Д.IP40-1200х600.ПСП.ЭК.0 | 51 | 7350 | 1200 х 600 х 40 | 4,5 |
| ## 25 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0 | 58 | 8 253 | 595 x 595 x 40 | 3,4 |
| ## 26 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0 | 58 | 7 826 | 595 x 595 x 40 | 3,2 |
| ## 27 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-1200х180.ПСП.ЭК.0 | 58 | 8 253 | 1200 x 180 x 40 | 3,3 |
| ## 28 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-1200х180.ПСО.ЭК.0 | 58 | 7 826 | 1200 x 180 x 40 | 3,2 |
|  | ## IP54 |  |  |  |  |
| ## 29 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0 | 37 | 5 265 | 595 x 595 x 40 | 3,5 |
| ## 30 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP54-595х595.ПСО.ЭК.0 | 37 | 4 992 | 595 x 595 x 40 | 3,5 |
| ## 31 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0 | 37 | 5 265 | 595 x 595 x 40 | 3,5 |
| ## 32 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP54-595х595.ПСО.ЭК.0 | 37 | 4 992 | 595 x 595 x 40 | 3,5 |
| ## 33 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0 | 58 | 8 253 | 595 x 595 x 40 | 3,7 |
| ## 34 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP54-595х595.ПСО.ЭК.0 | 58 | 7 826 | 595 x 595 x 40 | 3,7 |
|  | ## пластиковый корпус |  |  |  |  |
| ## 35 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP65-595х595х50.ПСП.ЭК.PL | 35 | 4980 | 595 x 595 x 50 | 0,9 |
| ## 36 | ## ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP65-595х595х50.ПСО.ЭК.PL | 35 | 4723 | 595 x 595 x 50 | 0,9 |

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.

7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.

8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
9.4 Установите и закрепите светильник.

| L | – фаза, коричневый провод; | Lsw | – коммутируемая фаза; |
| --- | --- | --- | --- |
| N | – нейтраль, синий провод; | N | – нейтраль; |
| РЕ | – заземление, желто-зеленый; | РЕ | – заземление; |
|  |  | L | – некоммутируемая фаза; (для моделей с БАП) |

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.

10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-ОФИС»

Паспорт – 1 шт.

Упаковка -1шт. (групповая, индивидуальная упаковка оформляется при заказе светильника)

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники серии «ЭКОЭЛ-ОФИС» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

|  | Дата изготовления: Штамп ОТК |
| --- | --- |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.