Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-ОМЕГА
Светильник промышленный светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и установке, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «ЭКОЭЛ-ОМЕГА» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники серии ОМЕГА предназначены для освещения промышленных, транспортно-логистических, торговых и спортивных объектов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА

| ЭКОЭЛ -ОМЕГА - | 100. | 5К. | Д. | IP67 - | 540. | 0 | ЭК. | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Индекс мощности | Цветовая температура: | Тип диаграммы: | Степень защиты | Длина корпуса | Материал/Тип светорассеива-теля. | Источник питания | Доп. индекс |

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ

Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: К30– концентрированная 300, Г60 – глубокая 600, 
Г90 – глубокая (900), Г70х30 – глубокая 70x300, Д – косинусная 1200,  
Класс пылевлагозащиты: IP67;
Материал/Тип светорассеивателя: ПММА – полиметилметакрилат;
Производитель источника питания: MW – Mean Well или полный аналог,  ЭК – ООО «ЭКОЭЛ». 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, и т.д.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ОМЕГА»

| Цветовая температура | 2700К, 4000К, 5000К, 6000К |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 110-305 В (176-264В для ЭК) |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации | от -45 до +55 0C |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Уровень пульсаций светового потока | менее 1% |
| Срок службы светодиодного модуля | 100 000 часов |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Вид климатического исполнения | УХЛ-1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017 | I |

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

|  | Мощность, Вт | Свет. | Размеры | Вес, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поток, лм | Д х Ш х В, мм | кг |
| ЭКОЭЛ-ОМЕГА v2-50.Х.Y.IP67-370.0.MW.0 | 50 | 6840 | 370*95*135 | 1,4 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-60.Х.Y.IP67-885.0.MW.0 | 60 | 9600 | 885*95*135 | 3,2 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-80.Х.Y.IP67-885.0.MW.0 | 80 | 12800 | 885*95*135 | 3,2 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-100.Х.Y.IP67-540.0.MW.0 | 100 | 13680 | 540*95*135 | 2,0 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-100.Х.Y.IP67-370.0.MW.0 | 100 | 13680 | 370*195*135 | 2,2 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-150.Х.Y.IP67-770.0.MW.0 | 150 | 20520 | 770*95*135 | 3,4 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-150.Х.Y.IP67-370.0.MW.0 | 150 | 20520 | 370*295*135 | 3,6 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-200.Х.Y.IP67-540.0.MW.0 | 200 | 27360 | 540*195*135 | 4,5 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-200.Х.Y.IP67-1060.0.MW.0 | 200 | 27360 | 1060*95*135 | 3,8 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-300.Х.Y.IP67-540.0.MW.0 | 300 | 41040 | 540*195*135 | 6,7 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-400.Х.Y.IP67-540.0.MW.0 | 400 | 54715 | 770*395*135 | 8,9 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-450.Х.Y.IP67-770.0.MW.0 | 450 | 61200 | 540*295*135 | 10,2 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-500.Х.Y.IP67-540.0.MW.0 | 500 | 68395 | 540*495*135 | 11,1 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-50.Х.Y.IP67-370.0.MW.0 | 50 | 7600 | 370*95*135 | 1,9 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-70.Х.Y.IP67-370.0.MW.0 | 70 | 10710 | 370*95*135 | 1,9 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-80.Х.Y.IP67-670.0.MW.0 | 80 | 12240 | 670*95*135 | 2,2 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-100.Х.Y.IP67-670.0.MW.0 | 100 | 15200 | 670*95*135 | 2,2 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-150.Х.Y.IP67-820.0.MW.0 | 150 | 22800 | 820*95*135 | 3,4 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-150.Х.Y.IP67-370.0.MW.0 | 150 | 22800 | 370*295*135 | 3,4 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-150.Х.Y.IP67-670.0.UPT.0 | 150 | 24000 | 670*195*135 | 4,5 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-200.Х.Y.IP67-670.0.MW.0 | 200 | 30400 | 670*195*135 | 4,5 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-300.Х.Y.IP67-670.0.MW.0 | 300 | 45600 | 670*295*135 | 7 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-400.Х.Y.IP67-670.0.MW.0 | 400 | 60800 | 670*395*135 | 9 |
| ЭКОЭЛ -ОМЕГА-500.Х.Y.IP67-670.0.MW.0 | 500 | 74500 | 670*495*135 | 11 |

Х- цветовая температура, может быть 2700К, 4000К, 5000К, 6000К (в стандартном исполнении -5000К)

Y- кривая силы света (КСС) может быть: 15, 30, 30х70, 60, 90 или Д120 градусов

Световой поток представлен согласно образца КСС Д 5000К

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.

7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.

8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
9.4 Установите и закрепите светильник.

| L | – фаза, коричневый провод; |
| --- | --- |
| N | – нейтраль, синий провод; |
| РЕ | – заземление, желто-зеленый; |

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.

10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке.

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-ОМЕГА»-1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка -1шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Светильники ОМЕГА экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

|  | Дата изготовления: Штамп ОТК |
| --- | --- |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.